7.5 WODA PITNA

Źródło

Woda pitna i woda do celów przemysłowych dla Cieszyna czerpana jest z ujęcia w Pogórzu (gmina Skoczów). Ujęcie to zostało wybudowane w 1936 r i jest zlokalizowane w widłach Wisły i Brenmcy. Obecnie eksploatowane są 24 studnie kopane i wiercone, o głębokości 6-13 m. Ze studni tych czerpana jest woda podziemna, infiltrująca z Wisły i Brennicy. Maksymalna wydajność ujęcia w Pogórzu wynosi 750 m3 wody na godzinę, czyli l8.000 m3 na dobę. Z ujęcia tego korzystają również niektóre gminy położone wzdłuż magistrali wodociągowej Pogórze - Cieszyn. Administratorem ujęcia są Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Zużycie

Na terenie miasta funkcjonuje sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 211 km, do której podłączonych jest szacunkowo 96% mieszkań (gospodarstw domowych). Zużycie wody w Cieszynie w latach 1992-2002 przedstawia tabela 12. Bardzo wyraźna jest tendencja malejącego zużycia wody do celów bytowych i przemysłowych.

Tabela 12.

Zużycie wody w Cieszynie w latach 1992-2002 (na podstawie informacji Wodociągów

Ziemi Cieszyńskiej Sp. Z o.o.).

| Rok | Zużycie wody w m3 |
| --- | --- |
| 1992 | 3.536.957 |
| 1993 | 3.391.875 |
| 1994 | 3.357.538 |
| 1995 | 3.259.123 |
| 1996 | 3.148.149 |
| 1997 | 3236.796 |
| 1998 | 2.981.725 |
| 1999 | 2.747.299 |
| 2000 | 2.470.880 |
| 2001 | 2.228.927 |
| 2002 | 2.069.385 |

W czasie okresowych braków wody dla Cieszyna do sieci wodociągowej dostarczana jest woda z terenu Republiki Czeskiej w ilości ok. 1.000 m3/d oraz z ujęcia wody na zbiorniku Wisła Czarne, również w ilości ok. 1.000 m3/d. Możliwe jest także pokrycie deficytu wody z ujęć na terenie gminy Hażlach.

Jakość

Woda czerpana ze studni w Pogórzu jest w sposób naturalny filtrowana przez złoża żwirowe znajdujące się w podłożu. Przed „podaniem" do sieci woda jest dezynfekowana przy pomocy dwóch chloratorów mechanicznych do wody dodawany jest podchloryn sodu, mający za zadanie unieszkodliwienie bakterii, mogących znajdować się w czerpanej ze studni wodzie.

Jakość wody pod względem sanitarnym jest na bieżąco kontrolowana przez Powiatową Stacje Sanitamo-Epidemiologiczną w Cieszynie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym wodę bada się na samym ujęciu, następnie przed podaniem do sieci oraz na tzw. końcówkach sieci (na obszarze miasta). Jakość wody dostarczanej do Cieszyna jest dobra i tylko sporadycznie stwierdza się przekroczenia norm w niektórych parametrach, co jednak nie ma istotniejszego wpływu na walory smakowe i zdrowotne wody.

Odrębnego omówienia wymaga kwestia obecności w wodzie pitnej w Cieszynie dwutlenku węgla (CO2) i jego ewentualnego wpływu na zdrowie mieszkańców. CO2 występuje prawie we wszystkich wodach naturalnych, pochodzi z atmosfery, z procesów geochemicznych lub rozkładu szczątków roślin i zwierząt. Obecność CO2 w wodach powierzchniowych świadczy o ich zanieczyszczeniu, natomiast w wodach podziemnych - nie ma większego znaczenie z punktu widzenia higieny sanitarnej. CO2 w wodzie pitnej nie jest bezpośrednio szkodliwy dla człowieka, a jego obecność może podnosić walory smakowe i orzeźwiające wody. Natomiast w pewnych warunkach, CO2 może mieć pośredni wpływ na zdrowie człowieka oraz duże negatywne znaczenie gospodarcze. Forma CO2 zwana „korozyjną" lub „agresywną" ma zdolność rozpuszczania metali, betonu i innych materiałów. Jeżeli taki proces zachodzi w rurach wodociągowych, do wody pitnej dostają się większe ilość metali szkodliwych dla zdrowia ludzi. W wodach czerpanych z ujęcia w Pogórzu stwierdza się występowanie „agresywnego" CO2 w ilościach charakterystycznych dla wód terenów podgórskich. Dla CO2 w wodzie pitnej nie wyznaczono norm dopuszczalnych: bardzo trudno obecnie określić, czy ilości dwutlenku węgla w wodzie pitnej są szkodliwe, a jeśli tak, to w jakim stopniu. W 2003 r. planuje się uruchomienie na ujęciu w Pogórzu układu filtrującego, który przyczyni się do redukcji CO2.

Jakość wód powierzchniowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozróżnia się trzy klasy czystości śródlądowych wód powierzchniowych:

- klasa I - to wody nadające sio do picia i do celów przemysłowych wymagających wód wysokiej czystości np. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym; w takich wodach w warunkach naturalnych żyją również ryby łososiowate;

- klasa II - to wody zdatne do hodowli zwierząt gospodarczych, do celów rekreacyjnych, urządzania kąpielisk, uprawiania sportów wodnych; w wodach o takiej czystości żyją ryby inne niż łososiowate;

- klasa III - to wody nadające się do celów zaopatrzenia zakładów przemysłowych, z wyjątkiem zakładów wymagającej wód o jakości wody do picia, do nawadniania terenów upraw rolniczych i ogrodniczych.

Przynależność wód danej rzeki do jednej z klas czystości określa się na podstawie badań tzw. wskaźników zanieczyszczeń wód. Polskie prawo określa wartości dopuszczalne w poszczególnych klasach czystości dla 57 wskaźników (rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Zasobów Naturalnych z dnia 5 listopada 1991 r). Wystarczy, że zmierzona wartość jednego ze wskaźników odpowiada np. III klasie czystości, aby zaklasyfikować badaną wodę do tej klasy czystości, pomimo że wszystkie pozostałe wskaźniki mogą odpowiadać np. I klasie czystości.

Jakość wód rzeki Olzy i Bobrówki

Na terenie Cieszyna stałej kontroli poddawane są wody rzeki Olzy i Bobrówki. Systematyczne badania wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Olza badana była w latach 1992-2001 w 3 lub 4 punktach kontrolnych w ramach monitoingu regionalnego oraz w l punkcię w ramach monitoringu krajowego, na tzw. przekrojach kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych:

a.	na granicy państwa z Republiką Czeską (na 38,8 kilometrze rzeki).

b.	poniżej jazu (37,9 km - punkt monitoringu krajowego).

c.	powyżej ujścia Bobrówki (36,0 km).

d.	poniżę] ujścia Bobrówki (34,2 km - nie badano w 2001 r).

e.	poniżej Cieszyna (31,6 km).

Ponadto badana jest także woda Bobrówki w jej ujściu do Olzy (0,0 / 34,4 km).

Wyniki badań jakości wód Olzy w latach 1992-1998 zostały przedstawione w tabeli 13. Wody Olzy w omawianym zakresie nie odpowiadały żadnej z klas czystości (tzw. wody pozaklasowe). Natomiast zgodnie z klasyfikacją docelową wody Olzy powinny odpowiadać II klasie czystości, Bobrówki — III klasie czystości.

Tabela 13.

Wyniki badań jakości wód rzek] Olzy i Bobrówki w latach 1992-1998 (opracowano

na podstawie danvch Wojewódzkiej Inspekcji Ochrom Środowiska w Bielsku-Biatej)

| Przekrój kontrolno-pomiarowy | Lokalizacja w km rzeki | Docelowa klasa czystości | Aktualna klasa czystości / ilość wskaźników decydujących o klasie czystości |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Olza - granica państwa | 38.8 | II | non/4 | non/5 | non/7 | non/5 | non/3 | non/ b. d. | non/3 |
| Olza - powyżej ujścia Bobrówki | 36.0 | II | non/5 | non/5 | non/7 | iion/3 | non/3 | non/ b. d. | non/2 |
| Bobrówka - ujście do Olzy | 0,0/ 34,4 | III | non/9 | non/7 | non/8 | non/6 | non/5 | non/ b. d. | non/5 |
| Olza - poniżej ujścia Bobrówki | 34.2 | II | non/9 | non/9 | non/5 | non/4 | non/3 | non/ b.d. | non/3 |
| Olza - poniżej Cieszyna | 36,6 | II | non/6 | non/6 | non/6 | non/3 | non/4 | non/ b. d. | non/3 |

II, III – klasy czystości

non – nie odpowiada normom

b.d. – brak danych

W latach 1999-2000 w obu rzekach również płynęły wody pozaklasowe, przy czym obserwuje się zróżnicowaną jakość wód w zależności od badanych parametrów fizykochemicznych, co przedstawiono w tabeli 14.

Tabela  14.

Klasyfikacja wód Olzy i Bobrówki w latach 1999-2000 (według: Czermińska B., Głąb J., Szymańska-Kubicka L., (red.) 2001: Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999-2000: Czermińska B., Głąb J., Szymańska-Kubicka L., (red.) 2002: Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku).

| Przekrój kontrolno- pomiarowy | Rok | Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń fizycznochemicznych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tlen | BZT5, ChZT, utlenialność | Związki biogenne (bez NO2) | Związki mineralne | Metale ciężkie | Zawiesina |
| Olza - granica państwo | 1999 2000 2001 | I I I I | I II I | non III III | I I I | I I I | non II II |
| Olza - poniżej lazu | 1999 2000 2001 | I I I | I II II | non III II | I I I | non II I | II II I |
| Olza - powyżej ujścia Bobrówki | 1999 2000 2001 | I I I | II II II | non III III | I I I | I I I | non III II |
| Olza - poniżej ujścia Bobrówki | 1999 2000 2001 | I I b.d. | II II b.d. | non III b.d. | I I b.d. | I I b.d. | non 11 b.d. |
| Olza - poniżej Cieszyna | 1999 2000 2001 | I I I | III III II | non non non | I I I | I I I | non II II |
| Bobrówka -ujście do Olzy | 1999 2000 2001 | I I I | II III II | non III III | I I I | I I I | non II III |

I. II. III     klasy czystości

non - nie odpowiada normom

BZT5 - pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu

ChZT - chemiczne zapotrzebowanie tlenu

b.d. - brak danych

Wody Olzy wpływają na obszar Cieszyna już zanieczyszczone. Znaczący wpływ na stan wód Olzy ma także Bobrówka, która przekraczając granice Cieszyna niesie sporą dawkę zanieczyszczeń, gdyż przepływa przez nieskanalizowane tereny gminy Goleszów.

Jakość wód pozostałych cieków na terenie Cieszyna

W latach 1997-1998 Zakład Gospodarki Komunalne w Cieszynie - Dział Gospodarki Ściekami przeprowadził badania jakości niektórych cieków wodnych płynących w granicach Cieszyna. Wyniki te można uznać za zaskakujące, gdyż okazało się, że cześć potoków prowadzi wody nawet II klasy czystości. W tabeli 15 przedstawiono wyniki badań przykładowych czterech cieków - dwóch najczystszych oraz dwóch najbardziej zanieczyszczonych. Oceniając przedstawione wyniki należy pamiętać, że cieki te były badane jednorazowo i tylko pod względem kilkunastu wskaźników fizykochemicznych. Częstsze badania większej liczby wskaźników mogą przynieść wyniki zupełnie odmienne.

Tabela l 5

Wyniki badań czystości wód wybranych cieków wodnych na terenie Cieszyna (dane

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie).

| Nazwa | Młynówka |  | Boguniówka (Krasna) |  | Sarkander |  | Bobrówka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data badania | 27.02.1998 r. |  | 12.08.1997 r. |  | 30.09. 1997 r. |  | 10.06. 1997 r. |  |
| Miejsce poboru próbek wody | Lasek Miejski | ujście do Bobrówki | ulica Graniczna | ujście do Bobrówki | ulica Graniczna | ujście do Bobrówki | na granicy Cieszyna | ujście do Olzy |
| Odczyn (pH) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Tlen rozpuszczalny | I | I | I | I | I | I | I | I |
| BZT5 | I | I | I | I | I | non | I | I |
| Zawiesina ogólna | I | I | I | I | I | I | I | I I |
| Azot amonowy | I | I | I | I | I | non | I | I |
| Azot azotynowy | I | I I | I | I I | I | DOM | non | non |
| Azot azotanowy | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Azot ogólny | I | I | I | I | I | I I I | b. d. | b. d. |
| Fosfor ogólny | I I | I I | I | I | non | non | III | II |
| Fosforany | I | I | I | I | I | non | III | I |
| Chlorki | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Siarczki | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Cynk (Zn) | b. d. | b. d. | b. d.. | b. d. | b. d. | b. d. | I | I |

| Nazwo | Młynówka |  | Boguniówka (Krasna) |  | Sarkander |  | Bobrówka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data badania | 27.02.1998 r. |  | 12.08.1997 r. |  | 30.09.1997 r. |  | 10.06.1997 r. |  |
| Miejsce poboru próbek wody | Lasek Miejski | ujście do Bobrówki | ulica Graniczna | ujście do Bobrówki | ulica Graniczna | ujście do Bobrówki | na granicy Cieszyna | ujście do Olzy |
| Kadm (Cd) Miedź (Cu) Ołów (Pb) | b.d. b. d. b.d. | b.d. b.d. b.d. | b.d. b.d. b.d. | b.d. b.d. b.d. | b.d. b.d. b.d. | b.d. b.d. b.d. | II non non | II Non non |

I,II,III - klasy czystości

Non - nic odpowiada normom

b.d. - brak danych

Gospodarka ściekowa

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód są ścieki bytowo-gospodarcze, ścieki przemysłowe oraz zanieczyszczone wody opadowe. Ponadto do zanieczyszczenia wód dochodzi przy nadmiernym i niewłaściwym stosowaniu w rolnictwie środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych i naturalnych. W celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód powierzchniowych na terenie Cieszyna podejmowane są działania zmierzające przede wszystkim do skanalizowania całego obszaru miasta, doprowadzenia powstających ścieków komunalnych do oczyszczalni i poddania ich procesowi oczyszczania.

Najważniejszą inwestycją w zakresie gospodarki komunalnej w Cieszynie w ostatnich latach była budowa i uruchomienie miejskiej oczyszczalni ścieków w Boguszowicach. Budowę zakończono 31.12.1994 r. Pełny rozruch technologiczny został zakończony w maju 1995 r., kiedy badania potwierdziły uzyskanie zakładanego stopnia oczyszczania ścieków - 95% efektywności usuwania zanieczyszczeń.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Cieszynie oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe i zanieczyszczone wody opadowe, które są doprowadzane do oczyszczalni kolektorem kanalizacji ogólnospławnej. W części mechanicznej ścieki oczyszczane są z części stałych o średnicy do 7 mm, a w płaskowniku poziomym wytrącany jest piasek. Cześć biologiczna oczyszczalni oparta jest na pracy niskoobciążonego osadu czynnego - mikroorganizmów rozwijających się w ściekach. W części biologicznej usuwane są także tzw. biogeny - związki azotu i fosforu w procesach defosfatacji (na etapie wstępnym oczyszczania biologicznego) i denitryfikacji (końcowy etap oczyszczania ścieków).

W biologicznej części oczyszczalni ścieki przepływają przez system komór (zbiorników), tworzących ciąg technologiczny: komora defosfatacji (warunki beztlenowe), komora nitryfikacji (warunki tlenowe), komora denitryfikacji (warunki beztlenowe) przy obecności azotanów, komora reaeracji (warunki tlenowe), osadniki wtórne, w których wyłapuje się osad przewidziany do recyrkulacji i osad nadmierny, usuwany z obiegu. Biologiczna defosfatacja jest wspomagana przez chemiczne strącanie fosforu.

W wyniku procesów oczyszczania powstaje osad nadmierny w ilości ok. 20 m3/dobę (czy li ok. 20 t/dobę). Osad jest częściowo ustabilizowany; przed odwodnieniem osad jest zagęszczany grawitacyjnie do koncentracji 3-4% suchej masy, następnie odwadniany na prasie taśmowej do koncentracji rzędu 17-22% suchej masy. W osadzie występują metale ciężkie, a zawartość związków organicznych wynosi 65-70%. Początkowo z uwagi na skażenie bakteriologiczne oraz wysokie stężenie niektórych metali ciężkich osad nie mógł być wykorzystywany rolniczo i wymagał higienizacji. W ostatnim okresie wyniki badań wskazują na możliwość stosowania osadu do celów ogrodniczych i rolniczych

Odwodniony osad jest składowany na składowisku odpadów w Knurowie oraz na składowisku osadów i odpadów komunalnych zlokalizowanym za miejską oczyszczalnią ścieków i eksploatowanym od końca 1998 r. (z uwagi na ograniczoną chłonność składowisko to jest, od 2001 r. użytkowane tylko awaryjnie). Z uwagi na ilości powstających osadów takie postępowanie nie może być uznane za zadawalające i docelowe. W 1999 r. została opracowana koncepcja utylizacji osadów zakładająca ich suszenie i spalanie np. w instalacji zlokalizowanej na terenie oczyszczalni lub suszenie osadów na terenie oczyszczalni i ich spalanie w piecach ciepłowniczych Energetyki Cieszyńskiej (jako dodatek do miału węglowego). Zakłada się, że rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów z miejskiej oczyszczalni ścieków powinno zostać wdrożone w najbliższych kilku latach.

Obecnie oczyszczalnia w okresie bezdeszczowy oczyszcza ścieki w ilości ok. 13.5 tys. m3/dobę, a w okresie deszczowym - 26-40 tys. m3/dobę. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym do rzeki Olzy z miejskiej oczyszczalni ścieków można odprowadzić w okresie bezdeszczowym 18 tys. m3/dobę i 26.7 tys. m3/dobę w okresie deszczowym.

Jednocześnie prowadzona jest systematyczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej, jej modernizacja oraz podłączanie do kanalizacji nowych budynków mieszkalnych. Efekty tych działań przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16.

Sieć kanalizacyjna na terenie Cieszyna (na podstawie danych Zakładu Gospodarki

Komunalnej).

| Sieć kanalizacyjna w Cieszynie | stan na dzień 31. 12.1994 r. | stan na dzień 31.12.2002 r. |
| --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci [km] | 67,5 | 126,6 |
| w tym: kolektory | 16,2 | 32,2 |
| sieć ogólnospławna | 30,8 | 31,7 |
| sieć sanitarna | 12,7 | 49,4 |
| sieć deszczowa | 8,1 | 20,0 |
| podłączenia do budynków | 16,0 | 25,6 |
| ilość podłączeń do budynków [szt.] | 1.419 | 2.214 |
| w tym: budynki mieszkalne | b.d. | 1.853 |
| budynki niemieszkalne | b.d. | 361 |

b.d.      brak danych

Dzięki uruchomieniu oczyszczalni i rozbudowie kanalizacji sanitarnej w ostatnich latach zlikwidowano (przebudowano) 11 wylotów kanalizacji miejskiej do Olzy, Bobrówki i Młynówki, jakie funkcjonowały w 1994 r. Obecnie z kanalizacji ogólnospławnej jedynie w okresie intensywnych opadów poprzez tzw. przelewy burzowe ścieki zmieszane z wodami opadowymi mogą dostawać się do rzek i potoków.

Działania podejmowane w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

Podstawowymi działaniami w zakresie poprawy stanu wód powierzchniowych na terenie miasta jest przede wszystkim uporządkowanie gospodarki ściekowej, tzn. likwidacja odprowadzeń ścieków z budynków mieszkalnych bez oczyszczenia do rowów, cieków wodnych i gleby. W zakres tych działań - oprócz rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z opracowanym programem i wieloletnim planem inwestycyjnym - wchodzi również funkcjonujący od 1996 r. system zachęt finansowych dla właścicieli nieruchomości wykonujących podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej lubi budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie udzielane jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna, w wysokości 50% kosztów inwestycji, (przy czym w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków kwota ta nie może przekroczyć 5 tys. zł)

W latach 1996-2002 wpłynęło ogółem 110 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 85 wnioski i wypłacono dofinansowanie w łącznej wysokości ok. 246 tvs. zł.

Tabela 17.

Dofinansowanie do podłączeń budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszvna w latach 1996-2002.

| Rok | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wnioski złożone | 4 | 2 | 19 | 25 | 7 | 33 | 20 | 110 |
| Wnioski rozpatrzone pozytywnie | 4 | 2 | 12 | 16 | 13 | 15* | 23** | 85 |
| Łgczna kwota dofinansowania [w zł] | 17.726 | 2.809 | 19.434 | 39.871 | 27.006 | 39.413 | 99.330 | 245.589 |
| Kwota dofinansowania/ wydatki funduszu ogółem [w %] | 5,83 | 3,54 | 12,73 | 34,55 | 14,26 | 12,44 | 30,06 | ------ |

* w tym 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków

** w tym 5 przydomowych oczyszczalnie ścieków

Istotnym elementem działań w zakresie poprawy jakości wód jest także kontrola realizacji obowiązku gromadzenia ścieków w rejonach, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej w szczelnych, okresowo opróżnianych osadnikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skalę problemów związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Cieszynie najlepiej obrazuje porównanie ilości wszystkich budynków położonych na terenie miasta - 3.637 oraz ilości budynków już podłączonych do kanalizacji (oczyszczalni ścieków)- 2.214 (stan na dzień 31.12.2002 r.).